# Fichas Internacionales de Seguridad Química GLUTARAL; ICSC: 0158. GLUTARAL Glutaraldehído 1,5-Pentanodial C5H8O2/OHC(CH2)3CHO Masa molecular: 100.1 Nº CAS 111-30-8 Nº RTECS MA2450000 Nº ICSC 0158 Nº NU 2810. TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION; PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS; PREVENCION; PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS. INCENDIO; No combustible.; En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.. EXPLOSION. EXPOSICION; ¡HIGIENE ESTRICTA!.  INHALACION; Tos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y náuseas.; Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.; Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica..  PIEL; Enrojecimiento.; Guantes protectores y traje de protección.; Quitar las ropas contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón..  OJOS; Enrojecimiento y dolor.; Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular combinada con la protección respiratoria.; Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), y proporcionar asistencia médica..  INGESTION; Dolor abdominal, náuseas, vómitos.; No comer, ni beber ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos antes de comer.; Enjuagar la boca, provocar el vómito (¡UNICAMENTE EN PERSONAS CONSCIENTES!), dar a beber agua abundante y proporcionar asistencia médica.. DERRAMAS Y FUGAS; ALMACENAMIENTO; ENVASADO Y ETIQUETADO. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en recipientes herméticos. Eliminar el residuo con agua abundante.; Separado de alimentos y piensos.; No transportar con alimentos y piensos. Clasificación de Peligros NU: 6.1 Grupo de Envasado NU: III. VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE. ICSC: 0158; Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994..

# Fichas Internacionales de Seguridad Química GLUTARAL; ICSC: 0158. D A T O S I M P O R T A N T E S; ESTADO FISICO; ASPECTO Líquido viscoso e incoloro, de olor acre. PELIGROS FISICOS PELIGROS QUIMICOS LIMITES DE EXPOSICION TLV: 0.2 ppm; 0.82 mg/m3 (valor techo) (ACGIH 1992-1993).; VIAS DE EXPOSICION La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión. RIESGO DE INHALACION Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante lentamente una concentración nociva en el aire. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION La sustancia irrita los ojos la piel y el tracto respiratorio. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la piel. La exposición a inhalación prolongada o repetida puede originar asma (véanse Notas).. PROPIEDADES FISICAS; Punto de ebullición a 1.3 kPa: 71-72°C Punto de ebullición (se descompone): 187-189°C Punto de fusión: -14°C Densidad relativa (agua = 1): 0.7; Solubilidad en agua: miscible Presión de vapor, kPa a 20°C: 2.3 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.5.. DATOS AMBIENTALES; Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua.. N O T A S. El valor límite de exposición laboral aplicable no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. Los síntomas de asma no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas unas pocas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Ninguna persona que haya mostrado síntomas de asma debe entrar nunca en contacto con esta sustancia. Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61G06c.. INFORMACION ADICIONAL. FISQ: 3-125 GLUTARAL. ICSC: 0158; GLUTARAL. © CCE, IPCS, 1994..

NOTA LEGAL IMPORTANTE:; Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95)..