# Fichas Internacionales de Seguridad Química HIPOCLORITO DE SODIO (disolución >5%); ICSC: 1119. HIPOCLORITO DE SODIO (disolución >5%) Oxicloruro sódico NaClO Masa molecular: 74.4 Nº CAS 7681-52-9 Nº RTECS NH3486300 Nº ICSC 1119 Nº NU 1791 Nº CE 017-011-00-1. TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION; PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS; PREVENCION; PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS. INCENDIO; No combustible. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión. El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. En caso de incendio se despreden humos (o gases) tóxicos e irritantes.; NO poner en contacto con sustancias combustibles (véanse Peligros Químicos).. EXPLOSION; En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.. EXPOSICION; -EVITAR TODO CONTACTO!. - INHALACION; Sensación de quemazón, tos, jadeo.; Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.; Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado y proporcionar asistencia médica.. - PIEL; Enrojecimiento, dolor, ampollas.; Guantes protectores y traje de protección.; Aclarar con agua abundante, después quitar la ropa contaminada y aclarar de nuevo y proporcionar asistencia médica.. - OJOS; Enrojecimiento, dolor, quemaduras profundas graves.; Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.; Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.. - INGESTION; Calambres abdominales, sensación de quemazón, vómitos, debilidad, pérdida del conocimiento.; No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.; Enjuagar la boca. NO provocar el vómito y proporcionar asistencia médica.. DERRAMAS Y FUGAS; ALMACENAMIENTO; ENVASADO Y ETIQUETADO. Ventilar. Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO verterlo al alcantarillado. NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. (Protección personal adicional: traje de protección completo incluyendo equipo autónomo de respiración).; Separado de ácidos, alimentos y piensos, y sustancias imcompatibles. Mantener en lugar fresco, oscuro y bien cerrado.; No transportar con alimentos y piensos. símbolo C R: 31-34 S: (1/2-)28-45-50 Nota: B Clasificación de Peligros NU: 8 CE:. VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE. ## ICSC: 1119; Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994..

# Fichas Internacionales de Seguridad Química HIPOCLORITO DE SODIO (disolución >5%); ICSC: 1119. D A T O S I M P O R T A N T E S; ESTADO FISICO; ASPECTO Solución clara, entre verde y amarillo, de olor característico. PELIGROS FISICOS PELIGROS QUIMICOS La sustancia se descompone al calentarla intensamente, en contacto con ácidos y bajo la influencia de luz, produciendo gases tóxicos y corrosivos, incluyendo cloro (véase FISQ:). La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores, originando peligro de incendio y explosión. La disolución en agua es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es corrosiva. Ataca a muchos metales. LIMITES DE EXPOSICION TLV no establecido.; VIAS DE EXPOSICION La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y su aerosol y por ingestión. RIESGO DE INHALACION No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una concentración nociva en el aire por evaporación de esta sustancia a 20°C. EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Corrosiva por ingestión. La inhalación del aerosol puede originar edema pulmonar. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata (véanse Notas). Se recomienda vigilancia médica. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O REPETIDA El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la piel (véanse Notas)... PROPIEDADES FISICAS; Densidad relativa (agua = 1): 1.21; Solubilidad en agua, g/100 ml a 0°C: 29.3.. DATOS AMBIENTALES; La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.. N O T A S. En general, los blanqueadores que contienen una concentración de hipoclorito sódico del 5% tienen un pH= 11 y son irritantes. Si la concentración de hipoclorito sódico fuera superior al 10% la solución tiene un pH= 13 y es corrosiva. El hipoclorito de sodio no es un agente sensibilizante, aunque puede producir reacciones alérgicas raramente. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante (peligro de incendio). Nombres Comerciales: Chloros, Chlorox, Clorox, Deosan, Javex, Klorocin, Parozone, Purin B. Consultar también la ficha ICSC: 482. Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-45/80G12.. INFORMACION ADICIONAL. FISQ: 5-108 HIPOCLORITO DE SODIO (disolución >5%). ICSC: 1119; HIPOCLORITO DE SODIO (disolución >5%). © CCE, IPCS, 1994..

NOTA LEGAL IMPORTANTE:; Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95)..

| Advertencia |  | Ó INSHT |
| --- | --- | --- |